PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA

Secretária de OBRAS, SEVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO

Departamento de Planejamento- Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA C.E.I. ESTIVA

16/11/2021

APRESENTAÇÃO:

Este memorial descritivo se refere a obra de ampliação e reforma da unidade escolar no bairro Estiva, a qual abriga um Centro de Educação Infantil.

Será realizado ampliação da edificação, onde serão construídas 04 salas de aula e 03 banheiros, além da sala de secretaria.

Na edificação existente, será realizada a demolição da parede da atual cozinha, a fim de se ampliar a área do refeitório e será feito uma intervenção em uma das salas de aula para realocar a cozinha, em um tamanho maior, e um deposito.

TIPOLOGIA DA CONSTRUÇÃO:

A construção será do tipo concreto armado, contendo SAPATAS ISOLADAS, VIGAS BALDRAME, PILARES E VIGA DE COBERTURA. A parte a qual ocorrerá a junção com a edificação existente possuirá laje.

A cobertura será com telhas cerâmicas, sob estrutura de Madeira (Estrutura padrão de cobertura com dimensões adequadas para o vão em questão) já na parte com laje, será estrutura metálica e telhas de aluzinco).

EXECUÇÃO DO PROJETO:

A execução do projeto deverá seguir todas as especificações conforme apresentadas no Projeto, seja qual tipo, além dos elementos previstos no projeto arquitetônico.

Em virtude de alguma incompatibilidade, caso algum elemento ou forma não poder ser executada conforme pré-estabelecida, as alterações deverão ser analisadas e propostas pelo responsável do Projeto.

TERRENO:

O terreno a qual será executada a obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA C.E.I. ESTIVA é plano, sem vegetações que causariam impacto na execução.

PLACA DA OBRA:

Em local adequado, será fixado, para visualização de todos, a placa da obra, medindo 2x3m, contendo: Logo da Prefeitura de Pescaria Brava, Nome do Projeto “EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA C.E.I. HORTENCIO BERNARDINO DE SOUZA”, O nome da Empresa Responsável pela Execução com seu respectivo CNPJ, e o Valor final da Obra.

LOCAÇÃO DA OBRA:

A obra deverá ser locada, de acordo com a planta prevista no projeto estrutural, que guiará a locação das Sapatas Isoladas e servida como base inicial para execução da edificação. Tal execução, antes da sua Concretagem, deverá ser fiscalizada por parte da Prefeitura de Pescaria Brava.

EXECUÇÃO ESTRUTURAL:

A estrutura de Concreto armado deverá seguir as especificações presentes no projeto, seja a dimensão dos elementos estruturais como os diâmetros da armadura. Deverá também seguir a resistência prevista para o Concreto, de 25Mpa.

REVESTIMENTOS:

Em toda a extensão da escola, seja na parte nova quanto na edificação existente, será aplicado piso novo, do tipo Porcelanato, tamanho 60X60, com características antiderrapantes para garantir a segurança dos usuários da edificação.

Também será aplicado o mesmo piso nas paredes internas das salas de aula, a fim de se facilitar a limpeza e diminuir a degradação das paredes. Será aplicado na parede uma altura de 1,10m.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Além das informações presentes neste memorial, demais informações estão disponíveis nos projetos da edificação, a qual deverão ser seguidos todos os elementos. Assim sendo, qualquer alteração deverá ser comunicada ao responsável desta prefeitura.